# Chapter 22. QPSK and OQPSK in Simulink

학번: 22012225       이름: 손보경

1.A2. Answer

(b)

1.B. Answer

1.F. Answer

2.A1. Answer

- bI -> Bernoulli Binary Gernerator - bQ -> Bernoulli Binary Gernerator1 - φ1 -> Sine Wave - φ2 -> Sine Wave1 - x(t) -> Product - y(t) -> Product1 - si(t) -> Sum

2.A2. Answer

블록; 파라미터; 이유. Bernoulli Binary Generator, Bernoulli Binary Generator1; Sample time=1; QPSK 심벌 구간(길이) Ts=1이다.. Output data type = Boolean; 데이터 비트는 1과 0만 존재하는 Boolean 형식의 값이다.. Bernoulli Binary Generator; Initial seed = 25; Bernoulli Binary Generator와 Bernoulli Binary Generator1의 Initial seed가 달라야하는 이유는 두 비트를 다른 값으로 생성하기 위해. Bernoulli Binary Generator1; Initial seed = 디폴트 값(변경x). Unipolar to bipolar convertor, Unipolar to bipolar convertor1; M-ary number = 2; 2진 신호이기때문. Gain, Gain1; Gain=4; 비트에너지가 16이므로 식(22.4)에 의하여 비트에너지에 제곱근을 씌운 4를 sine wave와 곱해주는 것.. Sine wave, Sine wave1; Amplitude= sqrt(2); Orthonormal 기저함수에서, sqrt(2/T)를 진폭으로 해줘야하는데 (φ1=sqrt2Tcosw0t, φ2=sqrt2Tsin⁡(w0t)) T(심벌주기)이 1이므로 sqrt(2)로 설정. Frequency = 60*pi; 반송주파수=30Hz이므로 30*2*pi [rad/sec] 로 설정.. Sample time= 3.90625e-3; 생성된 통과대역 QPSK 파형의 심벌당 샘플 수는 256이므로 1/256 = 3.90625e-3으로 설정.. Sine wave; phase= pi/2; Sine wave에서 phase를 pi/2로 설정해서 cosine함수를 표현. Sine wave1; phase= 0; Sine 함수.

2.B1. Answer

s_i(t)를 20심벌동안 연속하여 생성하고자 하는데, QPSK 심벌 주기가 1sec이므로 심벌 20개 주기에 해당하는 시간인 20sec으로 설정한다.

2.B2. Answer

2.C. Answer

s_i(t), x(t), y(t)의 신호대역폭은 모두 같다. 그럼에도 s_i(t)가 x(t)와 y(t)에 비해 비트 전송률이 두배 높은 이유는 x(t), y(t)에서의 두 직교기저함수는 동일한 주파수를 가지기 때문에 이 두 신호의 합인 s_i(t)신호는 x(t), y(t)에서 쓰는것과 같이 동일한 신호대역폭을 쓸 수 있는 것이다.

2.D. Answer

3.A1. Answer

생성된 통과대역 QPSK 파형의 심벌당 샘플수 =256이므로 적분 주기를 256으로 설정

3.B2. Answer

‘Integrate and dump’블록은 내부 파라미터인 integration period에 설정된 샘플 수 단위 즉, 256으로 입력 신호의 구간을 나누어, 매 구간의 샘플들이 다 들어오면 그 구간의 입력샘플 값을 모두 더하고, 그 다음 구간이 입력되는 동안 출력하는 기능을 하기 때문에 1sec씩 딜레이 되는 것을 확인할 수 있다.

3.C. Answer

신호가 양수이냐 음수이냐에 따라서 비트를 판별하기 위해서. (양수이면 1, 음수이면 -1로 판별)

3.D1. Answer

3.D2. Answer

한 비트의 주기(Ts)인 1초의 시간차이가 발생한 이유는 QPCK_TX의 sine wave블록에서 샘플 시간을 1/256으로 설정하여 초당 256개의 샘플을 생성했고 integrate and dump에서 integration period를 256으로 설정하여 256개의 샘플을 모두 더하고 다음 구간이 입력되는 동안 출력하기 때문에 1초의 시간차이가 발생하게 된다.

3.E. Answer

3.F2. Answer

4.C. Answer

EbN0dB -> N0= 16 / (10^( (EbN0dB) /10 )) -> Variance= N0 / (2/256) - Eb/N0 =1dB -> Variance = ( 16/(10^(1/10)) )/ (2/256) = 1.6268e+03 - Eb/N0 =15dB -> Variance =(16/(10^(15/10)) )/(2/256)= 64.7634 - Eb/N0 =30dB -> Variance = ( 16/(10^(30/10)) )/(2/256)= 2.0480 Eb/N0가 클수록 상대적으로 노이즈의 영향이 줄어들기 때문에 분산이 작아지고 그래프상으로도 점으로 모이며 분산이 작아지는 것을 확인할 수 있다.

4.D2. Answer

- Phase에 pi/12 더하기 - Phase에 pi/6 더하기 - Phase에 pi/3 더하기 원래 점에서의 위상오차는 각 사분면의 90도에 해당하는 위치 즉, pi/4, 3pi/4, -pi/4, -3pi/4인데 더한 위상오차만큼(예를들어 기존 phase에 pi/3을 더한 경우, (pi/4+pi/3), (3pi/4+pi/3), (-pi/4+pi/3), (-3pi/4+pi/3)으로) 점들이 이동하게 된다.